ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Архитектор						                        Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				 Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                        В. А. Дорошенко

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Красноярский сельсовет М 1:25000. | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Красноярское М 1: 5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории поселка Новый Мир М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Поломошное М 1: 5 000. | 1 |
| 5 | Карта планируемого размещения ОМЗ МО в границах Красноярского сельсовета М 1: 25 000. | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения ОМЗ села Красноярское М 1: 5 000. | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения ОМЗ поселка Новый Мир М 1: 5 000. | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения ОМЗ села Поломошное М 1: 5 000. | 1 |
| 9 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Красноярское М 1: 5 000. | 1 |
| 10 | Карта развития инженерной инфраструктуры поселка Новый Мир М 1: 5 000. | 1 |
| 11 | Карта развития инженерной инфраструктуры села Поломошное М 1: 5 000. | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1. Географическое положение	9

2.2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования	10

2.2.1. Климат	10

2.2.2. Рельеф	10

2.2.3. Инженерно-геологическая характеристика	11

2.2.4. Гидрография	11

2.2.5. Растительный и почвенный покров. Животный мир	12

2.2.6. Рекреационные ресурсы	14

2.3. Культурно-исторические ресурсы	14

2.4. Развитие основных отраслей хозяйства	14

2.5. Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	15

2.6. Современная планировочная организация территории	20

2.6.1. Земельные ресурсы	20

2.6.2. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	20

2.6.3. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	22

2.7. Транспортная инфраструктура	24

2.8. Инженерная инфраструктура	25

2.8.1. Водоснабжение	25

2.8.2. Водоотведение (канализация)	26

2.8.3. Теплоснабжение	26

2.8.4. Электроснабжение	27

2.8.5. Связь	27

2.8.6. Газоснабжение	27

2.9. Экологическое состояние территории	28

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	30

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	30

3.1.1. Архитектурно-планировочные решения	30

3.1.2. Функциональное зонирование	30

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	33

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	33

3.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	34

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	35

3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	35

3.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	36

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	37

3.5.1. Водоснабжение	37

3.5.2. Водоотведение (канализация)	40

3.5.3. Электроснабжение	41

3.5.4. Связь и информация	41

3.5.5. Теплоснабжение	41

3.5.6. Газоснабжение	42

3.6. Мероприятия по изменению целевого назначения земель	42

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	42

3.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	42

3.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	42

3.7.3. Мероприятия по охране водной среды	42

3.7.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	43

3.8. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	43

3.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	45

3.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	47

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	47

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	47

3.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	48

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Красноярский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Поспелихинского района», «Программа социально-экономического развития муниципального образования Красноярский сельсовет на 2013-2017 годы», «Комплексная программа социально-экономического развития Красноярского сельсовета на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2016 по 2035 годы, он подразделяется на первую очередь 2016- 2020, и вторую очередь – с 2021 по 2035 годы. Определены перспективы развития муниципального образования Красноярский сельсовет за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Поспелихинского района – Красноярский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генерального план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Географическое положение

Поспелихинский район расположен в юго-западной части края. На северо-востоке и востоке район граничит с Шипуновским районом, на юго-востоке – с Курьинским районом, на юге – с Змеиногорским районом, на юго-западе и западе – с Рубцовским районом, на северо-западе и севере – с Новичихинским районом.

Муниципальное образование Красноярский сельсовет расположено в юго-западной части Поспелихинского района, имеет общие границы с Озимовским, Мамонтовским, Поспелихинским, 12 лет Октября сельсоветами Поспелихинского района, а также с Рубцовским районом. На территории сельсовета расположены три населенных пункта – село Красноярское, являющийся административным центром МО Красноярский  сельсовет, поселок Новый Мир, село Поломошное.

С Барнаулом и другими городами и районами края сельсовет связан автомобильными дорогами. По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения.

## Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования

### Климат

Согласно агроклиматическому районированию, территория сельского совета расположена в теплом слабоувлажненном районе.

Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в январе -15° - -16°. Самый теплый месяц – июль (со средней температурой +18° - +19°). Абсолютный максимум температуры равен +40°С, абсолютный минимум -52°С. Переходные периоды, особенно весна, короткие. Среднегодовое количество осадков составляет 386 мм. В теплый период возможны засухи. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 155-160 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова не превышает 25-30 см.

Среднемноголетние запасы продуктивной влаги в почве, в соответствии с со слабой увлажненностью района, намного ниже оптимальных и характеризуется низким гидротермическим коэффициентом – 0,92.

Весной и летом преобладают ветры юго-западного направления, осенью и зимой – северо-восточного и северного направлений. Средняя скорость ветра за год 3,9 м/с. Наиболее сильные ветры часты в зимние месяцы, в октябре-ноябре и весной. Сильные ветры в осенне-зимнее время препятствуют накоплению снега на полях. Характерны пыльные бури и суховеи в летний период. Наиболее часто они наблюдаются в июне.

Таким образом, положительным фактором климатических условий территории следует считать высокую сумму положительных температур, т.е. хорошую теплообеспеченность растений в течение всего вегетационного периода, что способствует развитию сельского хозяйства.

Отрицательным фактором - небольшое количество атмосферных осадков за год, частые сильные ветры, суховеи.

### Рельеф

Территория расположена в центральной средне расчлененной части Приобского плато, пересеченного ложбинами древнего стока и представляет собой возвышенную слабоволнистую равнину с общим уклонением на север, прорезанную в средней части долиной р. Алей. Участки плато (первичной равнины) сохранились лишь в виде отдельных островов между террасовыми равнинами.  На высокой поверхности террас существует много западин, котловин лиманного типа. Отрицательные формы рельефа отличаются небольшой глубиной (10-20 м), но размеры их в плане бывают значительными. Склоны плато с небольшими уклонами 1°30’ - 2°, реже 3°. Склоны обладают простым профилем и очень большой длиной (до 3 км).

Пойма р. Алей представляет собой относительно ровный массив, расчлененный озерами на отдельные участки.

### Инженерно-геологическая характеристика

Территория сельсовета расположена в восточной части Западно-Сибирской плиты. Геологический фундамент имеет ярусную структуру. Нижний ярус сформировался в среднем протерозое. Основная толща фундамента прошла все этапы геологического развития. Верхняя часть фундамента имеет мозаичную структуру с выходами нескольких ярусов. Территория образована отложениями юрской системы, представленными конгломератами, песчаниками и аргиллитами. Также встречаются выходы отложений верхнего кембрия-силура, состоящие из песчаников, алевролитов, сланцев, известняков и конгломератов.

Мощность осадочного чехла достигает 600м. Четвертичная система представлена нижнесредним отделом: аллювиально-озерные и субаэральные отложения. Лёссовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суглинки, илы, глины, иногда с включением щебня, а так же средне-верхним отделом: аллювиально-озерные отложения, пески, супеси, илы. Ледниковые, водно-ледниковые, пролювиальные отложения. Щебнистые суглинки, галечники, валунники.

### Гидрография

Гидрографическая сеть территории сельсовета представлена р. Алей, протекающей с юго-запада на северо-восток, а также р. Башмачиха, р. Солоновка.

Алей –  река с умеренным течением, очень извилистая. Питание смешанное, преимущественно снеговое. Ширина русла реки 20-60 м, глубина реки 0,5-1,5 м. Дно сложено рыхлыми отложениями (песчано-илистыми).  В русле имеются острова, покрытые кустарниковой растительностью или же лишенные растительности. Левый берег реки чаще обрывистый, правый – пологий. Вода в реке умеренно жесткая. Средние сроки замерзания реки – 5-10 ноября, средние сроки очищения ото льда – 20 апреля. В летний период уровень реки повышается вследствие усиленно питания за счет таяния снегов. Наибольшие паводки наблюдаются в июне, а также октябре-ноябре. Пойма реки затапливается периодически (1-2 раза в 10-15 лет). Вода в р. Алей пресная, мутная, в течение всего года характеризуется малой и средней минерализацией в пределах 54 - 470 мг/л. По уровню общей жесткости вода Алея относится к мягким и умеренно жестким, может использоваться для бытового пользования и орошения полей.

В пойме р. Алей имеются озера. Летом они сильно мелеют. Вода в них слабоминерализована.

Грунтовые воды на повышенных участках залегают глубоко (более 10 м). На пониженных участках приподнятой равнины они залегают на глубине 4-5 м. На участках с выраженным микрорельефом грунтовые воды находятся на глубине 3-4 м.

### Растительный и почвенный покров. Животный мир

Согласно природному  районированию Алтайского края территория сельсовета находится в степной зоне, Южно-Приалейской подзоне.

Естественная древесная растительность развита незначительно (колки и заросли вдоль ручьев). Лесные колки, встречающиеся в блюдцеобразных понижениях – лиманах, состоят главным образом из березы, осины и черемухи. Искусственные насаждения – лесополосы состоят из тополя, яблони, акации и др.

Естественная травяная растительность сохранилась на небольших площадях.  На положительных элементах рельефа растительность носит степной ксерофитный характер, обусловленный недостатком влаги. Представлена она полынно-типчаково-ковыльной и ковыльно-типчаковой ассоциациями.

По выровненным понижениям с более высоким уровнем залегания грунтовых вод и благоприятным режимом развита лугово-степная и солонцово-солончаковая растительность: резун, волоснец, пырей, кермек, солеросы, солянки, ячмень солончаковый, полыни, осоки и другие солевыносливые растения.

Согласно почвенно-геоморфологическому районированиюАлтайского края, территория расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, в зоне черноземов, подзоне южных и обыкновенных черноземов, в районе черноземов южных лугово-солонцовых и солончаковых комплексов, и в районе черноземов обыкновенных малогумусных маломощных, лугово-черноземных солонцевато-солончаковатых почв с солонцовыми комплексами и солодями.

Наиболее распространенными почвами являются черноземы южные. Почвы автоморфные. Сформировались в условиях малодефицитного атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются по выровненным, слабоповышенным, повышенным участкам и склонам до 2° волнистой котловинно-западинной равнины и надпойменных террас.

Лугово-черноземные почвы – полугидроморфные. Глубина залегания грунтовых вод 4-7 м (у лугово-черноземных) и 3-4 м (у черноземно-луговых). Встречаются по слабопониженным участкам, лощинообразным и блюдцеобразным понижениям и нижним частм склонов до 5° волнистой котловинно-западинной равнины и надпойменных террас.

Луговые почвы залегают по западинам и лощинообразным понижениям волнистой котловинно-западинной равнины и надпойменных террас. Почвы гидроморфные, уровень грунтовых вод 1-3 м. Развиваются в условиях повышенного увлажнения, при участии луговой растительности.

Лугово-болотные почвы сформировались по глубоким западинам террас. Почвы гидроморфные, с близким залегание грунтовых вод до 1 м. Заняты болотом.

Солончаки сформировались по замкнутым понижениям террас. Относятся к землям не сельскохозяйственного использования. Почвы гидроморфные, уровень залегания грунтовых вод 1-3 м.

Солонцы сформировались по плоским слабопониженным участкам и нижним частям склонов до 2° волнистой котловинно-западинной равнины, террас и поймы. Почвы полугидроморфные (грунтовые воды 3-6 м) и гидроморфные (грунтовые воды 1-3 м).

Аллювиальные дерновые почвы сформировались в условиях регулярного (не обязательно ежегодного) затопления паводковыми водами. Почвы полугидроморфные.

Аллювиальные луговые и лугово-болотные почвы залегают по слабопониженным участкам и прирусловым понижениям поймы р. Алей. Почвы гидроморфные, грунтовые воды залегают на глубине до 1 м. Заняты болотами и незначительными пастбищами.

Геологические образования представлены обнажениями рыхлых пород по оврагам и аллювием по берегам р. Алей. Относятся к землям не сельскохозяйственного использования.

Животный мир сельсовета включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них – лоси, козы. Нередки и хищники: лисица, волк. Из грызунов встречаются заяц, хорек, суслик. Много мелких грызунов -  краснощекий суслик и даурский хомячок,  лесная, полевая и домовая мыши, полевка узкочерепная, красная полевка, степная мышовка и др.

Разнообразны птицы. Преимущественное распространение получили врановые: грач, серая ворона, сорока, пустельга, коршун, местами болотная сова, полевой жаворонок. Северная часть района, помимо названных видов, отличается распространением дубровники, горлицы, овсянки, лесного конька – в байрачных лесах и колках; чечевицы, коноплянки, сорокопута – в кустарниковых балках и лесополосах; коростели, дупеля – на влажных лугах.

На остепненных участках обычен жаворонок, перепел, полевые коньки, в зарослях ивняка – славка, варакушка, чечевица.

Ихтиофауна сельсовета представлена плотвой, окунем, лещом.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить: ужа, ящериц, змей (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жаб и лягушек.

### Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы МО Красноярский сельсовет представлены р. Алей, протекающей с юго-запада на северо-восток, а также р. Башмачиха, р. Солоновка, оз. Гусиное.

Река Алей протекает к югу от села Красноярское. Многие участки вблизи реки являются местами отдыха местных жителей. В летнее время вода в р.Алей относительно теплая, пригодная для купания. Так же для отдыха используются небольшие озера. Здесь возможна как пассивная рекреация (отдых у воды), так и активная - рыбная ловля.

## Культурно-исторические ресурсы

Объекты культурного наследия. На территории сельсовета находятся объекты, имеющие большую историко-культурную ценность.

Таблица 1

Памятники истории и археологии, расположенные в МО Красноярский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |  |
| 1. | Братская могила партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 20.12.1949 № 962 | с. Красноярское |
| 2. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Красноярское |
| Памятники археологии: |  |  |  |
| 1. | Поломошное 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Поспелихинский район, в 2,5 км на юго-восток отс. Поломошное в русле ручья, впадающего в р. Башмачиха |
| 2. | Поломошное 2, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Поспелихинский район, в 1,1 км на юго-востоку о с. Поломошное на правом берегу р. Башмачиха |

## Развитие основных отраслей хозяйства

Сельское хозяйство

Таблица 2

Общие показатели развития сельского хозяйства

| Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств населения в МО Красноярский сельсовет, всего | ед. | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -сельскохозяйственных предприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| - личных подсобных хозяйств | ед. | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |

Основными отраслями сельского хозяйства поселения являются: в растениеводстве - зерновое производство, в животноводстве - молочное скотоводство.

В 2014 году по сравнению с 2010 годом были увеличены посевы подсолнечника на зерно, так как повысился спрос на семена масличных культур и увеличилась рыночная цена на этот вид продукции.

Рост производства продукции растениеводства в значительной степени достигнут за счет внедрения современной технологии возделывания зерновых, поддержке необходимого уровня почвенного плодородия и благоприятных агроклиматических условий. Однако внесение минеральных удобрений из года в год снижается, что связано с их высокой стоимостью и отсутствием компенсации из федерального бюджета.

Большой удельный вес в объемах производства занимают личные подсобные хозяйства, но за последние годы наблюдается заметное увеличение поголовье скота в сельхозпредприятиях. Выделяется 1 хозяйство, занимающееся животноводством: СПК «Поломошное».

Продуктивность коров растет, увеличиваются объемы производства молока, мяса скота и птицы.

Также сельскохозяйственная продукция производится в личных подсобных хозяйствах населения, число хозяйств значительно не изменилось. Практически все жители поселения занимаются личным подсобным хозяйством. Это позволяет населению получать дополнительные доходы.

В личных подсобных хозяйствах содержится крупный рогатый скот, свиньи, птица в редких случаях овцы, козы, лошади. Выращиваются овощные и ягодные культуры, картофель.

## Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Красноярского сельсовета на конец 2014 год составляла 940 человек. За последние годы численность постоянного населения уменьшается, в половозрастной структуре населения наблюдается неблагоприятное состояние. Отмечается превышение численности лиц пенсионного возраста к численности детей, наблюдается старение населения, структура населения по половому признаку характеризуется перевесом женщин.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 18 | 20 | 21 | 21 | 10 |
| Выбыло (человек) | 39 | 35 | 45 | 26 | 34 |
| Родилось (человек) | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Умерло (человек) | 20 | 10 | 20 | 15 | 18 |
| Итого (человек) | 1212 | 1196 | 1159 | 1122 | 1086 |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 15 | 18 | 17 | 14 | 4 |
| Выбыло (человек) | 21 | 29 | 29 | 24 | 30 |
| Родилось (человек) | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| Умерло (человек) | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 |
| пос. Новый Мир |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Выбыло (человек) | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Родилось (человек) | - | - | 1 | - | - |
| Умерло (человек) | - | - | - | 1 | - |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 2 | - | 3 | 3 | 4 |
| Выбыло (человек) | 12 | 4 | 10 | - | 2 |
| Родилось (человек) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Умерло (человек) | 2 | 1 | 2 | 2 | - |

Численность постоянного населения уменьшилась на 126 человек.

Увеличивается отток населения из п.Новый Мир.

Возрастная структура неблагоприятная и имеет тенденцию к ухудшению: увеличивается доля пенсионеров в общей численности, за последние годы снизилась доля лиц детских возрастов.

Основной проблемой поселков является отток населения в трудоспособном возрасте (35-45 лет). В поселки же возвращаются единицы.

Сложившаяся ситуация объясняется следующим:

- невозможность устроиться на работу. Отсутствие рабочих мест, особенно для женщин;

- отсутствие на территории поселения перерабатывающих предприятий, точек общественного питания;

- неразвитая инфраструктура по оказанию платных услуг населению;

- отсутствие квалификационной медицинской помощи, отсутствие детского сада;

- отдаленность от центра.

Возрастная структура населения является значимым фактором в определении перспектив развития рынка рабочей силы, а следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование экономики.

Таблица 4

Возрастная структура населения МО Красноярский сельсовет

| наименование | Всего населения | Дошкольники | Школьники |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55 (60) |  |  | Старше трудоспособного возраста |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 |  | Работающих | Безработные |  |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 887 | 37 | 112 | 31 | 417 | 298 | 119 | 290 |
| %% | 100 | 4 | 13 | 3 | 47 | 34 | 13 | 33 |
| пос. Новый Мир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 47 | - | - | - | 42 | 4 | 38 | 5 |
| %% | 100 | - | - | - | 89 | 9 | 81 | 11 |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 152 | 15 | 27 | 2 | 71 | 39 | 32 | 37 |
| %% | 100 | 10 | 18 | 1 | 47 | 26 | 21 | 24 |

В трудоспособном возрасте находится 530 человек или 549 % населения сельсовета..

Таблица 5. Структура населения по возрастному составу, прогноз

| Возрастные группы | Начало 2016 г. | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности |  | человек | % от общей численности |
| МО Красноярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1086 | 1109 |  | 100 | 1228 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 52 | 57 |  | 5,14 | 64 | 5,21 |
| Школьники 7-18 | 172 | 178 |  | 16,05 | 193 | 15,72 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 530 | 539 |  | 48,60 | 605 | 49,27 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 332 | 335 |  | 30,21 | 366 | 29,80 |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 887 | 900 |  | 100 | 1000 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 37 | 40 |  | 4,44 | 45 | 4,5 |
| Школьники 7-18 | 143 | 148 |  | 16,44 | 160 | 16 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 417 | 420 |  | 46,67 | 475 | 47,5 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 290 | 292 |  | 32,44 | 320 | 32 |
| п. Новый Мир |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 47 | 49 |  | 100 | 54 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | - | 1 |  | 2,04 | 2 | 3,70 |
| Школьники 7-18 | - | - |  | - | - | - |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 42 | 44 |  | 89,80 | 48 | 88,89 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 5 | 4 |  | 8,16 | 4 | 7,41 |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 152 | 160 |  | 100 | 174 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 15 | 16 |  | 10,00 | 17 | 9,77 |
| Школьники 7-18 | 29 | 30 |  | 18,75 | 33 | 18,97 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 71 | 75 |  | 46,88 | 82 | 47,13 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 37 | 39 |  | 24,38 | 42 | 24,14 |

Таблица 6. Структура основных градообразующих кадров

|  | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Красноярский сельсовет |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственное производство | 3 |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства | 42 |
| 3 | Коммунально-складские организации | 7 |
| 4 | Административно-хозяйственные и общественные организации | 22 |
| 5 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 3 |
| 6 | Учебные заведения | 36 |
| 7 | Учреждения здравоохранения | 4 |
| с. Красноярское |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственное производство,в том числе | 3 |
|  | «Труд» | 3 |
| 2 | Крестьянско-фермерские хозяйства, в том числе | 36 |
|  | Тоноян С.С. | 1 |
|  | Тринц В.Э. | 8 |
|  | Роговой С.М. | 20 |
|  | Пирогов О. А. | 2 |
|  | Малашич В.Ю. | 1 |
|  | Винников В.Н. | 1 |
|  | Беккер В.А. | 3 |
| 3 | Коммунально-складские организации, в том числе | 7 |
|  | ООО «Комсевис» | 7 |
| 4 | Административно-хозяйственные и общественные организации, в том числе | 20 |
|  | Администрация сельсовета | 8 |
|  | Почта России | 3 |
|  | АТС | 2 |
|  | ИП Сылкин И.В. | 1 |
|  | ИП Папанов И.В. | 3 |
|  | ИП Дошин В.Ю. | 2 |
|  | ИП Жеребнова С.В. | 1 |
| 5 | Учреждения культурно-бытового обслуживания, в том числе | 2 |
|  | МКУК «Красноярский КЮЦ» | 2 |
| 6 | Учебные заведения, в том числе | 33 |
|  | МКОУ «Красноярская СОШ» | 33 |
| 7 | Учреждения здравоохранения, в том числе | 1 |
|  | ФАП | 1 |
| п. Новый Мир |  |  |
| 1 | Административно-хозяйственные и общественные организации, в том числе | 1 |
|  | Почта России | 1 |
| с. Поломошное |  |  |
| 1 | Крестьянско-фермерские хозяйства, в том числе | 6 |
|  | Громов Ю.П. | 1 |
|  | Чипурова Н.Ю. | 5 |
| 2 | Административно-хозяйственные и общественные организации, в том числе | 1 |
|  | Почта России | 1 |
| 3 | Учреждения культурно-бытового обслуживания, в том числе | 1 |
|  | Филиал МКУК «Красноярский КЮЦ» | 1 |
| 4 | Учебные заведения, в том числе | 3 |
|  | «Поломошенская НОШ» | 3 |
| 5 | Учреждения здравоохранения, в том числе | 1 |
|  | ФАП | 1 |

Выводы:

- снижение численности населения;

- снижение рождаемости;

- смертность превышает рождаемость в 2-3 раза, т. е. происходит естественная убыль населения - за счет естественной убыли (умирают в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста), среди причин смертности населения лидируют болезни сердечно-сосудистой системы, новообразования и несчастные случаи.

- за счет миграции молодежи в город (Барнаул, Рубцовск, Кемеровская область)

- уменьшение числа прибывших из других районов, своя молодежь предпочитает после среднего профессионального и высшего обучения оставаться в городе, а не возвращаться в деревню.

В контексте изложенного можно выделить следующие основные проблемы демографического развития Красноярского сельсовета: старение населения и деформация его половозрастной структуры, рост заболеваемости и смертности населения. Экономически активное население сокращается, в связи с отсутствием возможности получить работу по специальности, население экономически активного возраста уезжают из поселков в другие районы. Молодые специалисты после окончания учебы, в поселок не возвращаются. Возрастает численность безработных, т.к. отсутствуют крупные предприятия и промышленность.

## Современная планировочная организация территории

### Земельные ресурсы

Площадь территории Красноярского сельсовета согласно картографическим данным составляет 28304га.

Таблица 7

Состав земель по категориям в границах

МО Красноярский сельсовет

| Категории земель | Площадь по топографическим данным, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26575 | 93,89 |
| Земли населенных пунктов | 368 | 1,30 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 163 | 0,58 |
| Земли лесного фонда | 1198 | 4,23 |
| Итого по сельсовету | 28304 | 100 |

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере;

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

На начало 2016 года в сельсовете числится 26,4 тыс.кв.м. общей площади жилых домов. При численности населения 1086 чел.

Вывод:

На территории сельсовета отмечается снижение количества граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий. Необходимо отметить высокий уровень благоустройства жилого фонда.

Ветхое жилье на территории сельсовета отсутствует.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  муниципального образования на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 8.

Таблица 8

Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| с. Красноярское |  |  |  |  |
| Население | чел | 887 | 900 | 1000 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 23,94 | 24 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 21230,8 | 21590,8 | 23990,8 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 21230,8 | 21590,8 | 23990,8 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 360 | 2760 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1500 | 1500 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 0,9 | 6,9 |
| пос.Новый Мир |  |  |  |  |
| Население | чел | 47 | 49 | 54 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 41,69 | 24 | 24 |
| Общая площадь | м2 | 1959,42 | 1959,42 | 1959,42 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 1959,42 | 1959,42 | 1959,42 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | - | - |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | - | - |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | - | - |
| с.Поломошное |  |  |  |  |
| Население | чел | 152 | 160 | 174 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 21,04 | 21 | 21 |
| Общая площадь | м2 | 3198,78 | 3378,78 | 3618,78 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 3198,78 | 3378,78 | 3618,78 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 180 | 420 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1500 | 1500 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 0,5 | 1,1 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 60 м2, при коэффициенте семейности 2,6.

Существующий жилой фонд представлен домами усадебного типа.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих первоочередные потребности жителей, расположенных в историческом центре села.

Таблица 9. Характеристика учреждений культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Этажность | помещение | Год постройки | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Шевченко, 1 | 1 | отдельное | 1905 | 369 |
| 2 | ФАП | Советская, 21а | 1 | отдельное | 2015 | 75 |
| 3 | СДК | Советская, 17 | 2 | отдельное | 1987 | 1640 |
| 4 | Школа | Советская, 15 | 2 | отдельное | 1972 |  |
| 5 | КБО | Советская, 26 | 2 | отдельное | 1962 | 263 |
| 6 | Администрация | Советская, 24 | 2 | отдельное | 1962 | 256,3 |
| 7 | Котельная | Советская, 19а | 1 | отдельное | 1964 | 252,6 |
| 8 | Гараж | Советская, 21 | 1 | отдельное | 1962 | 293,5 |
| 9 | Контора | Советская, 28 | 2 | отдельное | 1980 | 263,1 |
| 10 | Дом животноводства | Советская, 24 | 1 | отдельное | 1979 | 56,5 |
| 11 | Магазин | Советская, 24а | 1 | отдельное | 1980 | 80,4 |
| 12 | Магазин | Набережная, 20а | 1 | отдельное | 1975 | 40 |
| 13 | Магазин | Советская, 30 | 1 | отдельное | 1970 | 45 |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Школьная, 2 | 1 | отдельное | 1975 | 86,1 |
| 2 | Школа | Школьная, 2 | 1 | отдельное | 1975 | 28 |
| 3 | Магазин | Центральная, 8 | 1 | отдельное | 1975 | 40 |
| 4 | СДК | Центральная, 9 | 1 | отдельное | 1980 | 253,4 |

Таблица 10. Обеспеченность основными объектами социально-культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един.измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | мест | 380 | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. | 135 | - |
| 2 | Детский сад | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 55 (с учетом п. Новый Мир, с. Поломошное) | 55 |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. человек | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 252 | 80 на 1 тыс. человек | 70 | - |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. человек | 1 | - |
| 2 | Школа | мест | 25 | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. | 25 | - |
| 3 | СДК | посетительское место | 50 | 80 на 1 тыс. человек | 12 | - |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |
| с. Красноярское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | м2 торговой площади | 165 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 405 ( с учетом п. Новый Мир) | 240 |
| с. Поломошное |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | м2 торговой площади | 40 | 434 на 1 тыс. человек | 65 | 25 |

Исходя из проведенных расчетов, в населенных пунктах имеется потребность дополнительной площади торговых помещений. Проектом предлагается реконструкция существующего магазина в с. Красноярское, расположенного по адресу ул. Набережная, 20 а до 280 кв.м., а также магазина в с. Поломошное, расположенного по ул. Центральная, 8 до 65 кв.м.

В связи с хорошей транспортной доступностью поселка Новый Мир к с. Красноярское строительство отдельных социально значимых объектов в населенном пункте представляется нецелесообразным. Население п. Новый Мир будет пользоваться объектами, находящимися на территории с. Красноярское.

В настоящее время в населенных пунктах отсутствуют детские дошкольные учреждения. На основе проведенных расчетов в с. Красноярское существует потребность в строительстве детского сада на 55 мест.

Генеральным планом предусмотрено достовлять детей из п. Новый Мир и с. Поломошное в  детский сад, запроектированный в с. Красноярское.

## Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог регионального и местного значения. Связь населенных пунктов Красноярского сельсовета с краевым центром, другими населенными пунктами района и края осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги в поселении содержатся за счет Администрации Красноярского сельсовета, но на содержание дорог местного значения из бюджета выделяются минимальные суммы. Всем дорогам местного значения с усовершенствованным покрытием необходим капитальный ремонт. Трасса Красноярское - Поспелиха с грунтовым покрытием обслуживается Поспелихинским РСУ-8. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 11

Характеристика дорожного хозяйства

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Красноярское |  |  |
| Асфальтобетонное | 74400 | 12,4 |
| Грунтовое | 91800 | 15,3 |
| п. Новый Мир |  |  |
| Асфальтобетонное | 6000 | 1 |
| Грунтовое | 24000 | 4 |
| с. Поломошное |  |  |
| Асфальтобетонное | 480 | 0,8 |
| Грунтовое | 97200 | 16,2 |

Выводы:

1. Сельсовет характеризуется хорошей транспортной доступностью.

2. Состояние муниципальных дорог по большей части неудовлетворительно и требует проведения дорожно-строительных работ.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В настоящее время на территории МО «Красноярский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая ООО «Комсервис». Система водоснабжения является собственностью Администрации Красноярского сельсовета.

В качестве источников водоснабжения на территории Красноярского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Красноярское Поспелихинского района производительность 40 м3/час, п. Новый Мир – 6 м3/час. Общий объем водонапорных башен в с. Красноярское – 100 м3, п. Новый Мир – 25 м3.

Протяженность водопроводной сети – 20 км, в тм числе: d57 – 0.28 км, d76 – 1,130 км, d89 – 2,59 км, d109 -15,2 км, d159 – 0,8 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию с 1963 по 1982.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла). В с. Поломошное скважину обслуживает сельхозпредприятие.

Мощность централизованных водозаборных сооружений при одновременной работе 1104 м³/сут (1255 л/сут на человека), дефицита нет. Работают одновременно две скважины – 20 м3/сутки в зимнее время, в летнее время часто работают одновременно 4 скважины. Фактически сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 106 л/сутки на 1 сельского жителя (33956,3 м3/год), меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. В селе имеются собственные скважины на частные подворьях. На 01.06.2014 года 54 % населения пользуются приборами учета воды и 32,5 % потребляемой воды начисляется по приборам учета.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация в селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селах нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенных пунктов.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

### Теплоснабжение

В МО Красноярский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованным источником тепла в с. Красноярское.

Централизованным источником теплоснабжения является отопительная котельная, которая принадлежит Администрации сельсовета и передается на праве аренды теплоснабжающему предприятию ООО «Комсервис». Отапливает социальные значимые объекты, жилищный фонд и прочих потребителей;

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

### Электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Поспелихинского Центрального сельсовета осуществляется филиалом ОАО “МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Западные электрические сети

Сети электроснабжения ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ выполнены в воздушном исполнении (провода марки А, АС).

### Связь

Услуги связи на территории Красноярского сельсовета оказывают 2 организации: ФЛ Поспелихинский почтамт УФПС Алтайского края  и СП ПЦТ Алтайского  филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Наблюдается положительная динамика развитие связи в сельсовете.

Таблица 12

Характеристика развития отрасли связи на территории сельсовета

| Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество установленных телефонов у населения (шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество таксофонов (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Обеспеченность населения поселения  телефонными аппаратами на 100 человек составляет 16,4 ед. На территории Красноярского сельсовета установлены и действуют 3 таксофоны : в с.Красноярское, с.Поломошное,  п.Новый Мир , что делает телефонную связь еще более доступной. На территории  поселения функционирует сотовая связь (МТС, Билайн, Мегафон). Для улучшения сотовой связи необходимо установить вышку.

### Газоснабжение

Услуги по доставке газа населению  с 2009 оказывает  «Алтайкрайгазсервис».

Таблица 13

| Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено газового топлива (тыс. кг ), всего | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (кг) | - | - | - | - | - |
| - население ( тыс.кг) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Удельное потребление газового топлива населением в год (кг/чел.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Населению доставляется газ на дом,  ведется техническое обслуживание газовых плит.

Вывод: Потребность населения в газе удовлетворяется  полностью.

## Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТБО, кладбище и др.).

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На сегодняшний день муниципалитетом проведены работы по прохождению процедуры узаконения действующего (несанкционированного) объекта размещения отходов производства и потребления.

Завершены работы и получены Свидетельства государственной регистрации права на земельный участок для размещения  полигона ТБО.

Сбор и вывоз бытового мусора в районном центре осуществляет ООО «Гарантия». Для уборки территорий используются 3 специализированных автомобиля. Но, несмотря на это, на территории сельсовета существуют несанкционированные свалки, которые после их ликвидации образуются вновь.

Администрацией, организациями и индивидуальными предпринимателями ведутся работы по озеленению и благоустройству поселенческой территории - это капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети, зеленых насаждений, текущее содержание садов, скверов и парков.

Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность поселения, является уровень освещенности уличной сети, который на сегодняшний день в сельсовете считается удовлетворительным.

Выводы:

1. Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как удовлетворительное

2. Отсутствуют предприятия по переработке бытовых отходов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории п. Новый Мир, с. Красноярское, с. Поломошное принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Красноярского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

В п. Новый Мир, с. Красноярское, с. Поломошное предусмотрено увеличение жилого фонда в границах, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

### Функциональное зонирование

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории муниципального образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (Сх);

- зона специального назначения (Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (ТОП).

Архитектурно-планировочная организация территорий сел Красноярское, Поломошное и п. Новый Мир разработана с учетом решений ранее выполненных генеральных планов и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки населенных пунктов. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него. Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ. В санитарно-защитной зоне производственных территорий рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

Структурный каркас с. Красноярское формируется главной улицей – Советская, и основными улицами: Юбилейная, Алейская, Молодежная, Прасолова, Сухова, Набережная, Шевченко.

Общественный центр сформирован необходимыми для данного населенного пункта объектами обслуживания: здание администрации, магазины, школа, сельский дом культуры, ФАП, стадион. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в западной и восточной части села.

Функциональное зонирование территории населенного пункта решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом за счёт освоения свободных территорий с. Красноярское. Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории населенного пункта выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- рекреационная зона

- зона специального назначения

- зона сельскохозяйственного использования.

Поселок Новый Мир расположен в центральной части сельсовета В поселке Новый Мир структурный каркас формируется главной улицей – Заречной.

Функциональное зонирование территории населенного пункта решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом за счёт освоения свободных территорий п. Новый Мир.

В связи с хорошей транспортной доступностью поселка Новый Мир к с. Красноярское строительство отдельных социально значимых объектов в населенном пункте представляется нецелесообразным. Население п. Новый Мир будет пользоваться объектами, находящимися на территории с. Красноярское.

Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории поселка выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона специального назначения

- зона сельскохозяйственного использования.

В селе Поломошное структурный каркас формируется главной улицей – Центральной, и основными улицами: Школьной и Полевой.

Общественный центр, как и в с. Красноярское, сформирован необходимыми объектами обслуживания: ФАП, школа, магазин, сельский дом культуры. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий.

Функциональное зонирование территории населенного пункта решено исходя из задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов, санитарных и специальных требований.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом за счёт освоения свободных территорий с. Поломошное. Производственные территории на освоенных участках. Между промышленными зонами и селитьбой предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории поселка выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона специального назначения

- зона сельскохозяйственного использования.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2016-2020 гг.

2 очередь - 2021-2035 гг.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в с. Красноярское составит 900 чел. и 1000 чел.

Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки, на свободных территориях.

Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) в с. Красноярское на 1-ю очередь 0,9 га, 6,9 га - на расчетный срок при размере приусадебного участка в среднем 0,15 га.

Согласно расчетам прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в пос. Новый Мир составит 49 чел. и 54 чел.

Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки, на свободных территориях.

Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) в с. Поломошное на 1-ю очередь 3 га, 7 га - на расчетный срок при размере приусадебного участка в среднем 0,15 га.

В связи с отсутствием перспектив развития п. Новый Мир новое жилищное строительство в течение действия генерального плана представляется нецелесообразным. На дальнейшую перспективу при необходимости имеется резервная территория для жилищного строительства.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

Проектом предлагается реконструкция существующего магазина в с. Красноярское, расположенного по адресу ул. Набережная, 20 А до 280 кв.м., а также магазина в с. Поломошное, расположенного по ул. Центральная, 8 до 65 кв.м.

В связи с хорошей транспортной доступностью поселка Новый Мир к с. Красноярское строительство отдельных социально значимых объектов в населенном пункте представляется нецелесообразным. Население п. Новый Мир будет пользоваться объектами, находящимися на территории с. Красноярское.

В настоящее время в населенных пунктах отсутствуют детские дошкольные учреждения. На основе проведенных расчетов в с. Красноярское существует потребность в строительстве детского сада на 55 мест.

Генеральным планом предусмотрено доставлять детей из п. Новый Мир и с. Поломошное в  детский сад, запроектированный в с. Красноярское.

### Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

На территории населенных пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога

- главная дорога

- основные улицы в жилой застройке

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки.

Защита от заболачивания  включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Развитие систем водоснабжения учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Красноярского сельсовета и учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей поселков, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития красноярского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для сельсовета принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

Фактическое водопотребление поселения составляет 1104 м3/сут. (от 1255 л/чел в сутки), что соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2035 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 180 л/сут на человека, а для зданий с централизованным водоснабжением без ванн – 150 л/сут на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

Расход воды на расчетный срок составляет 2467 м3/сут.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 60…100 мм. На стадии рабочего проекта диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - 10 л/с. Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров-один:  =108 м3

Для пожаротушения в населенном пункте существуют пожарные гидранты, пожарные водоемы, водонапорные башни. Проектом предусматривается ремонт не работающих пожарных гидрантов и расстановку дополнительных гидрантов на водопроводной сети, которые должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

-ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

-строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

-существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

-на каждом водозаборе установить систему ЧАСТОТНИК.

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Проектом предусмотрено:

с. Красноярское:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию четырех скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Красноярское центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Новый Мир:

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети.

с. Поломошное:

- строительство скважины, обеспечивающей хозяйственно-бытовые нужды.

- строительство разводящей от данной скважины водопроводной сети в каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водопровода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

Для сел Красноярского сельсовета расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принят согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  10 л/сек на 1 пожар. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение на расчетный срок составит 2,5 л/сек на 1 пожар. Суммарный расход воды на пожаротушение составит 135 м³.

Емкость водосборных сооружений достаточна для расчетных параметров комплексного территориального развития.

Выбор системы водоснабжения

На основании анализа объемов потребления воды отдельными категориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения села.

Санитарные требования к качеству воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана источников водоснабжения является необходимой и имеет следующие цели:

- обеспечения населения доброкачественной водой для хозяйственно-питьевых нужд;

- предупреждение загрязнения, как открытых источников водоснабжения, так и подземных;

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой действует ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», устанавливающий нормативы качества подаваемой населению водопроводной воды и определение ответственности хозяйственных организаций за несоблюдение этих нормативов.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация во всех поселках выгребная, централизованная система водоотведения отсутствует.

Организация централизованной системы водоотведения из-за пучинистости грунтов нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сельсовета.

### Электроснабжение

Энергоснабжение на территории поселения осуществляет Рубцовские Западные сети РЭУ.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в Красноярском сельсовете являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Теплоснабжение

На территории Красноярского сельсовета весь жилищный фонд оборудован печным отоплением. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

### Газоснабжение

Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края» в Поспелихинском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района.

## Мероприятия по изменению целевого назначения земель

Проектными решениями генерального плана не предполагается изменения целевого назначения земель.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

## Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Ширина водоохранной зоны р.Алей составляет 200 м, р. Солоновка и р. Башмачиха  составляет 50 м, прибрежной защитной - 50 м.

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как подтопление паводковыми водами, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

К основным мероприятиям по снижению воздействий паводковых ситуаций является: мониторинг паводковой ситуации, своевременное оповещение жителей и обеспечение эвакуационных мероприятий, сооружение искусственных дамб и насыпей, защищающих территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от водных артерий, запрет на новое строительство в зонах затоплений.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 -7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).